39　電気抵抗の温度変化を明るさでみる

（高野哲夫）

・金属の抵抗は高温では大きくなり、低温では小さくなることを電球の明るさの変化でみる。

＜方法＞

（１）1m程の細い鉄線をドライバーなどに巻き付けてコイル状にし100V－40Wまたは60W電球と直列につなぎ（さらに電流計を途中に入れてもよい）100V電源につなぐ。

（２）鉄線部を火で加熱し、その後、冷水に入れて急冷する。その時の電球の明るさの変化をみる。

100V－40W電球

交流電流計

加熱

冷水

（氷入り）