60　電流によってころがるアルミパイプ

（高野哲夫）

- 電流が磁界から受ける力を、アルミパイプのころがり方でみる。

- 電流の向きや磁界の向きを変えたときのパイプのころがり方から、フレミングの左手の法則を示していく。

＜方法その１＞

- 図のように配置して電流を流すとアルミパイプがころがる。

- 電流の向きや磁石の極を変えて、アルミパイプのころがり方をみる。

電源装置

D.C.

12V-40W電球

アルミパイプ

銅パイプ

U型磁石

＜方法その２＞

- 塗装してある鉄板にフェライト磁石を同じ向きに密に並べていき、図のように、磁石の両側に銅パイプを置き、アルミパイプを乗せて、電流を流すと、アルミパイプがころがる。

電源装置

D.C.

12V-40W電球

鉄板

銅パイプ　アルミパイプ　フェライト磁石

＜参考文献＞

宮地昭  「たのしくわかる実験・観察」  新生出版