78　相互誘導

（高野哲夫）

- 2つのコイルの一方で直流を断絶すると、他方のコイルに誘導起電力が生ずることを示す。

- 一次コイルに電流を入れるときと、切るときでは、二次コイルに生じる誘導起電力の向きは逆であることを示す。

＜方法＞

- 二次コイルに検流計を接続し、一次コイルと二次コイルの鉄心を近づける。一次コイルに乾電池をつけたり、切ったりすると、検流計の振れは左右に大きく振れる。

乾電池

乾電池

一次コイル

二次コイル

検流計

検流計

鉄心

一次コイル

二次コイル