86 大型ネオンランプ

（宮木秀人）

普通の電球

旭光電機工業「チャームライト」(薔薇)

・70V程度以上で光る。

- 交流は大小２つの花が光るが、直流だと電流の向きによって、一方(一側)しか光らない。

- 電磁気の実験の中で、電流の向き、強さが容易に提示できる。

(応用)

(1)コンデンサーの充放電

A

B

Ｃ

耐圧100V以上

AB間に高圧電池（70V以上）をつなぐと充電中はランプの一

方の花だけが光る。

・次にAB間をショートさせると、充電中とは逆の花が光る。

・コンデンサーの容量が大きい程長時間光る。

(2)相互誘導

乾電池

スイッチ

巻数比

1:100程度

・スイッチを断続したときだけランプがつく。

・断と続とで光る花が変わる。

(3)自己誘導

ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽの大きいｺｲﾙ

ｽｲｯﾁ

ｽｲｯﾁ

高圧電池

･スイッチを入れると徐々に明るくなっていく。

・スイッチを接続したとき、ランプが光る。

・断と続とで光る花が逆になる。

(4)交流回路

素子

交流電源

素子(R、L、C)のインビーダンスによってランプの明るさが

変化する。(10倍～10000倍変える)