94　永久こま

（高野哲夫）

- コンデンサーやコイルの交流における位相のずれを使って、回転磁界ができることを示す。

- この回転磁界を使って、永久こまや誘導モータができることを示す。

＜方法その１＞

- テレビの偏向コイルの内側コイルにコンデンサーを直列に接続し、外側コイルはそのままで、双方とも交流電源を加える。

- 偏向コイルの内側に磁針計を持ってくると回転し、磁石でこまを作って回すと、安定した状態であればいつでも回り続ける。

- 偏向コイルに皿などを載せ、その上にスチールウールカップや鉄球を置いたり、スチールウールに軸をつけたりすると回転する。

- 内あるいは外側コイルの電源コードを入れ換えると、回転が反対向きになる。

＜方法その２＞

- テレビの偏向コイルの外側コイルにトランスを直列に接続し、内側コイルはそのままで、前の方法はその１と同様に行う。

＜参考文献＞

「回転磁界」石井信也　理科教室87,10