98　電球で見る並列共振(1)

（高野哲夫）

- 共振した状態では、コイルやコンデンサーを流れる電流は相当大きいが、その合成電流はほぼゼロとなることを電球を使って明るさで見る。

＜方法＞

- 右の図のように装置を組み立て、a、b、c、dに12Ｖ-20Ｗ用電球を用いる。

- スライダックＬは最大の状態、即ち出力調整用ツマミを130Ｖの目盛りの位置にセットして、100Ｖ電源に繋ぐ。すると、a、d、bの電球が明るくcは点灯していない。

- スライダックの出力調整用ツマミを130Ｖの位置から次第に小さな位置にしていく。すると、a、bの電球は暗くなっていき、cの電球が明るくなっていく。電球dの明るさは変わらない。共振点では、a、bの電球は全くつかず、c、dの電球は同じ明るさで点灯する。

- 共振点よりさらにＬを小さくしていくと、a、bの電球が再び明るく点灯し、cの電球はさらに明るくなる。電球dの明るさは変わらない。

＜留意点＞

- スライダックＬをはじめに最大目盛りの位置にして電源を入れることに注意する。そうしておかないと、c、a、bの電球を破壊してしまう。

- 大型コイルの鉄心を一部取り除くと、十分な共振点を示さず、a、b電球が消えない。

- a、b、c、dに12Ｖ-40Ｗ用電球を用いるとき、コンデンサーに50Ｖ-8μＦを用いる。

＜参考文献＞

「Ｌ-Ｃ並列共振の演示実験」五十嵐靖則　高校通信東書物理86.9